温州市中心医院门诊诊间屏参数要求

| 编号 | 货物名称 | 要求 | 数量 | 预算总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊室叫号诊间屏 | CPU：四核1.3GHZ； 内存：1GB 网卡：100M 显示：LVDS驱动 外存：EMMC，8G (可扩展) 系统：Android6.0系统 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：≥19寸 分辨率：≥1280*720 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC 存储介质：U盘、HCSD、SD 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR 功率：≤30W 材质：塑料前壳、五金后盖 工艺：要求设备具备防尘处理 安装：横挂、竖挂 资质：CCC认证 | 21 | 60000元，每台单价需低于10000元 |
| 2 | 诊区列表诊间屏 | CPU：四核1.4GHZ； 内存：2GB 网卡：100M 显示：LVDS驱动 外存：EMMC，8G (可扩展) 系统：Android6.0系统 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：≥55寸 分辨率：≥1920*1080 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC 存储介质：U盘、HCSD、SD 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 数据接口：USB2.0、RS-232、GPIO、IR 视频输入：AV、VGA、HDMI、TUNER 功率：≤110W 材质：塑料前壳、五金后盖 工艺：要求设备具备防尘处理 安装：横挂、竖挂 资质：CCC认证 | 1 |  |
| 3 | 终端授权 | 与院内现有叫号系统软件后台兼容，费用包含在终端报价中 |  |  |
| 招标须知： - 供应商软件须与院内现有叫号系统平台兼容 - 供应商所提供的硬件设备须通过3C认证 - 以上技术参数规格仅为参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加询价，同时在技术偏离表中作出详细对比说明。 - 报价商应免费提供该设备的产品性能介绍，使用操作、维护维修等培训服务。 - 供货时间：合同签订后7个工作日内到货。 6、报价方式：CIP（到医院价，含材料费、配件费、安装费、运输费、税费等与之相关的一切费用）。 7、安装要求：按原厂原装标准验收；如产品不符合需方要求，一个月内提出异议，成交商及时进行退换货处理。 8、付款方式 所有到货安装、调试验收后15个工作日内凭合同全额单张发票支付合同全款。 9、质保要求：所有货物需质保三年。 温州市中心医院 2017年3月23日 |  |  |  |  |